附件1：

一次性电子输尿管软镜

| 序号 | 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| *1 | 与内镜摄像系统主机配合使用，用于人体尿道，膀胱，输尿管，肾盂的观察成像 |
| *2 | 非血管介入治疗类材料、泌尿介入材料、输尿管成像导管 |
| 3 | 属于医疗器械，具有注册证，产品达国家灭菌标准，无菌提供，一次性使用 |
| 4 | 由头端部，弯曲部，插入部，操作部，工作通道和连接部组成 |
| 5 | - 外径≤7.5F，长度≥670mm，弯曲角度：上下不小于310°，带270nm光纤弯曲角度≥270°插入部外径≤7.5Fr，视场角≥120°，景深3-100mm，像素≥16W（1080×720）工作通道直径≥1.2mm |
| 6 | - 无涂层，龙骨钢丝受力好，能耐受大角度工作弯曲 |
| 7 | - 可收费 |
| 备注 | 加*为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标 |