人工神经鞘管技术参数

- 1、适应症：用于周围神经的缺损修复。

- 2、适用范围：适用于复杂神经损伤类疾病，可以减少瘢痕组织形成，提高神经修复精准度，引导神经纤维定向生长，避免错位对接，促进神经功能恢复。

- 3、属于三类植入耗材、修补材料，耗材代码C12070111800000。

- 4、适用于四肢及各部位神经减压术，进行桥接或包绕。

- 5、产品材质为高分子材料，通过静电纺丝技术工艺制备产品。

- ▲6、产品结构及组成：非猪源型胶原蛋白、人源型胶原蛋白。

- 7、规格要求：为满足不同术式需求，同品牌产品规格具有管状及膜状，多种形态可供临床选择。

- 8、尺寸规格：①膜状面积:1C㎡ ~ 6C㎡；②管状直径:1.5mm  ~  5mm。

- 9、为神经再生提供稳定的微环境，引导神经纤维定向生长，可有效隔离周围组织，减少瘢痕组织对神经再生的阻碍，促进神经功能恢复。对于神经损伤周期较长、伴有软组织损伤的复杂病例，可提供更好的修复效果；

- 10、组织工程学支架，材质内部纵向为主的三维空隙结构排列，可有效修复及诱导周围神经生长，实现神经细胞及组织的锚定、链接、贴壁增殖；

- ▲11、产品可吸收、可降解，降解时间≥2个月，需提供相关实验证明材料。

- 12、不接受进口。

13、禁忌症：对于聚乳酸材料有过敏史者、区域感染或有炎症者禁用。

备注：①预算：9200元

②▲为关键性参数，如不满足视为无效投标