一次性使用吸引活检针

- 适应症适用于呼吸科支气管镜引导下，对肺部、支气管、胸膜及纵隔等呼吸相关可疑病变组织，进行吸引活检取样，辅助肺癌、肺部炎症、胸膜病变等呼吸科疾病诊断。

- ★适用范围：仅限呼吸科支气管镜引导下的肺部、支气管、胸膜、纵隔等呼吸相关组织活检取样，不得用于心脏、血管系统及上述范围外的其他医疗用途，适配呼吸内科临床活检操作。

- 学科、品类：呼吸内科；二类医疗器械。

- 用途：用于呼吸科支气管镜引导下，采集肺部、支气管、胸膜及纵隔等呼吸相关病变组织样本，辅助呼吸内科临床疾病诊断。

- 品目：为医用耗材-介入活检类（呼吸科临床专用）。

- 部位：肺部、支气管、胸膜、纵隔等呼吸科相关病变组织部位（支气管镜可触及范围）。

- 功能：通过负压吸引采集呼吸科相关病变组织样本，为临床疾病诊断提供组织依据；品种：一次性使用呼吸科吸引活检针（支气管镜适配型）。

- 结构组成：由针芯、针套、外管、手柄组件（含调节器、鲁尔接头、保险环、接头等）、抽吸器（或探针、吸引口等）组成；核心材质：针芯为镍钛合金、针套为不锈钢（06Cr19Ni10、Y12Cr18Ni9等）或镍钛合金，外管为PE、PEK、FEP等，手柄及配套部件为PC、ABS、PP、黄铜镀镍等医用级材料。

- 规格、尺寸：

- 针管规格：19G、21G、22G；

- 外管外径：1.6mm、1.9mm、2.2mm、2.7mm；

- 有效长度：670mm、695mm、715mm；

穿刺深度：常规20mm，最大50mm

- ★产品需满足双负压吸引器，配套20ml负压吸引活检针筒,可提供5ml/10ml/15ml/20ml多种调节范围。

- ★活检针与超声内镜连接部件需为金属鲁尔连接口。

- ★针芯由镍钛合金材料材质制成。

- ★活检针需有具有带侧槽/无侧槽型可供选择。

- 备注：加★为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标。