一、采购预算

| 包1 | 序号 | 名称 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 病理切片封片胶（无苯） | 585元/瓶 |
|  | 2 | 石蜡切片机刀片 | 1300元/盒 |

二、技术参数

1.病理切片封片胶（无苯）

（1）适应症、适用范围：HE切片、术中冰冻切片及细胞制片封片用胶；

（2）学科、品类：病理切片封片用无苯封片胶；

（3）用途：病理切片封片胶（无苯）用于人体组织样本切片的封片处理；

（4）结构及组成：封片胶由仲丁醇、D-柠烯、环己烷、加拿大冷杉胶组成；

（5）封片胶为淡黄色粘稠液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物，包装应整洁、标签字迹清晰，无渗漏；

（6）封片胶折光率应在 1.40～1.50 之间；

（7）封片胶应封片牢固、无开胶、翘角、变色；

（8）规格、尺寸：100mL/瓶

（9）特征：即用型

（10）售后服务：耗材需保证生产日期为6个月以内的产品。按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点。

2.石蜡切片机刀片

（1）适应症、适用范围：石蜡切片机用刀片

（2）学科、品类：病理HE切片制作用

（3）用途：切片机刀片用于石蜡包埋组织和冷冻组织标本的切片。

（4）规格型号：50片/盒

（5）结构及组成：超优质石蜡切片机用不锈钢石蜡切片刀。

（6）产品性能：适合石蜡切片机和冷冻切片机使用，新的切片机刀片应足够锋利，切片时不能出现刀痕、裂痕等情况。

（7）石蜡切片一次性刀片。品种：Thermo MX35 UItra、徕卡、羽毛，等。

（8）精准切割组织；减少组织损伤；抑制切片卷曲；高效制备大量切片；提高染色质量；降低交叉污染风险；方便操作与维护。

（9）结构及材质：超优质石蜡切片机用不锈钢石蜡切片刀。

（10）长度：80mm左右，便于安装在切片机刀架上并保证切割稳定性。

（11）宽度：8mm左右

（12）厚度：0.25左右

（13）刃角：34°左右。

（14）用高碳不锈钢或特殊合金材料，具有高硬度和强度，能承受切割组织时的压力和摩擦，确保刀刃不变形。锋利度和切割精度：刀刃经过高精度研磨处理和抛光处理，锋利度极高，能够快速准确切割组织，使切片厚度达到2-4μm且均匀一致。

（15）售后服务：耗材需保证生产日期为6个月以内的产品。按照医院通知要求将符合要求的货物送达指定地点。